Опросный лист заказа насосного оборудования

Заказчик   ООО «Самарские коммунальные системы»

Количество _____1___________ шт. 	Аналог _______СМ-150-125-315/4, с эл. двиг. 37кВт

Годовая (перспективная) потребность ___1___шт.

| № | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ |  |  |
| 1.1 | Подача | м3/ч | 200 |
| 1.2 | Напор | м | 32 |
| 1.3 | Давление на входе / выходе (не более) | кгс/см2 |  |
| 1.4 | Кавитационный запас ( не более) | м | 5 |
| 1.5 | Для полупогружных (погружных) насосов: |  |  |
| 1.5.1 | Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка) | м |  |
| 2 | ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА |  |  |
| 2.1 | Наименование перекачиваемой среды | Сточная жидкость |  |
| 2.2 | Содержание твердых частиц: |  |  |
| 2.2.1 | Объемная концентрация | % | Не выше 1 |
| 2.2.2 | Размеры частиц (абразивных/неабразивных) | мм | Не более 5 |
| 2.3 | Рабочая температура ,tp | 0С | 0-40 |
| 2.4 | Вязкость (кинематическая) при tp | сСт (мм2/с) | До1*10 -6 |
| 2.5 | Плотность при tp | кг/м3 | Не более 1050 |
| 3 | МАТЕРИАЛЫ СТОЙКИЕ В ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЕ |  |  |
|  | - СТАЛЬ 20Х13Л, 12Х18Н9Т, 35Л или другие - оловянистая бронза - СЧ20 - резина ИРП 1225, ИРП 1314 |  |  |
| 4 | УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА |  |  |
| 4.1 | Сальниковое одинарное/двойное (С/СД) |  | Сд |
| 4.2 | Торцовое одинарное/двойное (5/55) |  |  |
| 5 | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ) |  |  |
| 5.1 | Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |  | Ухл4 |
| 5.2 | Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ |  |  |
| 5.3 | Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды | да/нет | Нет |
| 6 | ПРИВОД |  |  |
| 6.1 | Напряжение, количество фаз |  | 380; 4 |
| 6.2 | Частота сети |  | 50 |
| 7 | ПРИЛОЖЕНИЕ: схема установки, другие требования |  |  |

Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата)___Шеплев Д.А. __Начальник участка №2

Адрес:_г.Самара, ул.Кирова 33__________________________________________

Тел._8-987-926-43-51___ факс__ E-mail ________________________________