Опросный лист.

1.)Агрегат электронасосный центробежный типа «х» унифицированного ряда исполнения «д» (х80-50-160) – ДС УХЛ4

80-диаметр входного патрубка (мм)

50-диаметр выходного патрубка (мм)

160-номенальный диаметр рабочего колеса (мм)

Д-проточная часть (хромистый чугун чх)

С-вид уплотнения вала (одинарный мягкий сальник)

Подача – 50 м3/ч;13/9 л/с

Частота вращения 48/2900 (об/мин)

Типоразмер двигателя АИР 132М2 11 кВт.

2.)Оборудование эксплуатируется на реагентном хозяйстве НФС-2

3.)Причина приобретения – износ более 70% действующего оборудования.

4.)Данный тип агрегата выбран по маркировке действующего.