| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | Группа материалов: | Автоспецтехника ЗВ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | №1_ПКС_ВК_2019 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗВ000028 |

Наименование МТР: Автомобиль УАЗ-236324-014 Профи  или  аналог

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Тип двигателя |  | Бензиновый Экологический класс – ЕВРО-5 |
| 1.2 | Мощность двигателя не менее | л/с. | 149,6 |
| 1.3 | Кузов |  | Тентованный. Длина не более – 2350мм Ширина не более– 1870мм Высота не более – 2520мм |
| 1.4 | Шины, не менее |  | 225/75R16С |
| 1.5 | Рулевое управление |  | Рулевой механизм с ГУР Рулевая колонка – регулируемая по углу наклона и вылету. |
| 1.6 | Трансмиссия |  | Сцепление – однодисковое,сухое,с гидравлическим приводом КПП – механическая, 5 ступенчатая Полный привод |
| 1.7 | Раздаточная коробка |  | С отключением привода переднего моста |
| 1.8 | Тормозная система |  | Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с ABS, с вакуумным усилителем. |
| 1.9 | Цвет кабины и кузова |  | белый |
| 1.10 | Кабина |  | Сдвоенная Количество мест не менее– 5 |
| 1.11 | Передняя подвеска |  | Зависимая, пружинная со стабиизатором поперечной устойчивости |
| 1.12 | Задняя подвеска |  | Рессорная, усиленный задний мост |
| 1.13 | Колёсная формула |  | 4*4 |
| 1.14 | Длина не более | мм | 5940 |
| 1.15 | Ширина не более | мм | 1990 |
| 1.16 | Высота не более | мм | 1900 (по кабине), 2520 (по тенту) |
| 1.17 | Колёсная база не более | мм | 3500 |
| 1.18 | Дорожный просвет не менее | мм | 210 |
| 1.19 | Глубина преодолеваемого брода не менее | мм | 500 |
| 1.20 | Масса снаряжённого а/м не более | кг | 1990 |
| 1.21 | Полная масса не более | кг | 3500 |
| 1.22 | Грузоподъёмность не менее | кг | 1500 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Стандарт |  |  |
| 2.1.1 | АВS 9-го поколения и EBD (система распределения тормозных усилий) |  |  |
| 2.1.2 | Подушка безопасности водителя | шт | 1 |
| 2.1.3 | Зеркало заднего вида с обогревом и электрорегулировкой | шт | 2 |
| 2.1.4 | Иммобилайзер | шт | 1 |
| 2.1.5 | Центральный замок | шт | 1 |
| 2.1.6 | Салонный фильтр | шт | 1 |
| 2.1.7 | Передние фары с дневными ходовыми огнями | шт | 2 |
| 2.1.8 | Бортовой компьютер | шт | 1 |
| 2.1.9 | Элементы крепления груза в бортовой платформе | К-т | 1 |
| 2.1.10 | Ниша под задним сиденьем | шт | 1 |
| 2.1.11 | Двухуровневый бокс между передними сиденьями | шт | 1 |
| 2.1.12 | Электроподъёмники передних и задних дверей | шт | 4 |
| 2.2 | Запасное колесо | шт | 1 |
| 2.3 | Огнетушитель ОП-2(3) | шт | 1 |
| 2.4 | Знак аварийной остановки | шт | 1 |
| 2.5 | Аптечка, не менее | шт | 1 |
| 2.6 | Домкрат 5т | шт | 1 |
| 2.7 | Тягово-сцепное устройство | шт | 1 |
| 2.8 | Чехлы на сиденья водителя и пассажиров. | Компл. | 1 |
| 2.9 | Пластиковые подкрылки в колесных арках на всю арку. | шт | 4 |
| 2.10 | Резиновые коврики в кабину для водителя и пассажиров. | Компл. | 1 |
| 2.11 | Автомагнитола | шт | 1 |
|  | Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Гарантия завода-изготовителя на автомобиль | лет/км | Не менее 4 лет или 200 000 км., в зависимости от того, что наступит раньше |
| 3.2 | Наличие сервисного центра в г.Петрозаводске | шт | Не менее 1 |
| 3.3. | Дата выпуска автомобиля не позднее 6 мес. от даты поставки Покупателю. |  |  |

| ФИО Ответственного: | Ангелов В.Н. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник автотранспортного цеха |
| Телефон / Факс: | (88142) 525423 |
| Электронный адрес: | v.angelov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Заместитель директора по общим вопросам АО,,ПКС-Водоканал'' | Кнауб И.И. |
| Подпись: |  |
| Технический директор АО,,ПКС-Водоканал'' | Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |