| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | Группа материалов: | Автоспецтехника ЗВ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | №2_ПКС_ВК_2019 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗВ000027 |

Наименование МТР: Автомобиль УАЗ-23632-Пикап или  аналог

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Тип двигателя |  | Бензиновый, инжекторный Экологический класс – ЕВРО-5 |
| 1.2 | Мощность двигателя, не менее | л/с. | 134,6 |
| 1.3 | Топливо |  | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| 1.4 | Шины, не менее |  | 225/75R16 |
| 1.5 | Рулевое управление |  | Рулевой механизм с ГУР Рулевая колонка – регулируемая по углу наклона и вылету. |
| 1.6 | Коробка передач |  | Механическая, 5 ступенчатая Система подключения полного привода (PartTime) |
| 1.7 | Раздаточная коробка |  | 2-ступенчатая механическая |
| 1.8 | Тормозная система |  | Передние тормоза – дискового типа Задние тормоза - барабанного типа |
| 1.9 | Цвет кабины и кузова |  | белый |
| 1.10 | Кабина |  | Сдвоенная Количество мест, не менее – 5 |
| 1.11 | Передняя подвеска |  | Зависимая, пружинная со стабиизатором поперечной устойчивости |
| 1.12 | Задняя подвеска |  | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| 1.13 | Колёсная формула |  | 4*4 |
| 1.14 | Длина, не более | мм | 5125 |
| 1.15 | Ширина, не более | мм | 1915/2110 |
| 1.16 | Высота, не более | мм | 1915 |
| 1.17 | Колёсная база, не более | мм | 3000 |
| 1.18 | Дорожный просвет, не менее | мм | 210 |
| 1.19 | Глубина преодолеваемого брода, не менее | мм | 500 |
| 1.20 | Масса снаряжённого а/м, не более | кг | 2135 |
| 1.21 | Полная масса, не более | кг | 2860 |
| 1.22 | Грузоподъёмность, не менее | кг | 725 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. | Передние ремни безопасности инерционные | шт | 2 |
| 2.2 | Зеркало заднего вида с обогревом | шт | 2 |
| 2.3 | Передние фары с дневными ходовыми огнями | шт | 2 |
| 2.4 | Элементы крепления груза в бортовой платформе | К-т | 1 |
| 2.5 | Запасное колесо | шт | 1 |
| 2.6 | Огнетушитель ОП-2(3) | шт | 1 |
| 2.7 | Знак аварийной остановки | шт | 1 |
| 2.8 | Аптечка | шт | 1 |
| 2.9 | Домкрат 5т | шт | 1 |
| 2.10 | Тягово-сцепное устройство | шт | 1 |
| 2.11 | Чехлы на сиденья водителя и пассажиров | К-т | 1 |
| 2.12 | Пластиковые подкрылки в колёсных арках на всю арку | шт | 4 |
| 2.13 | Резиновые коврики в кабину для водителя и пассажиров | К-т | 1 |
| 2.14 | Автомагнитола | шт | 1 |
| 2.15 | Дополнительное оборудование | шт | Кунг грузового отделения не остеклённый в цвет кузова с пневмоцпорами и дополнительными стоп-сигналами на заднем борту. Цвет белый. Длина, не более – 2350мм Ширина , не более– 1870мм Высота , не более– 2520мм |
| 3 | Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Гарантия завода-изготовителя на автомобиль | лет/км | Не менее 3 лет или 100 000 км., в зависимости от того, что наступит раньше |
| 3.2 | Наличие сервисного центра в г.Петрозаводске | шт | Не менее 1 |
| 3.3. | Дата выпуска автомобиля не позднее 6 мес. от даты поставки Покупателю. |  |  |

| ФИО Ответственного: | Ангелов В.Н. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник автотранспортного цеха |
| Телефон / Факс: | (88142) 525423 |
| Электронный адрес: | v.angelov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Заместитель директора по общим вопросам АО,,ПКС-Водоканал'' | Кнауб И.И. |
| Подпись: |  |
| Технический директор АО,,ПКС-Водоканал'' | Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |