| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | Группа материалов: | Автоспецтехника 3Г |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | №4_ПКС_ВК_2019 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗГ000043 |

Наименование МТР: Самосвал КАМАЗ-65115-6058-48 или аналог

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Тип двигателя |  | Дизельный Экологический класс – ЕВРО-5 |
| 1.2 | Мощность двигателя, не менее | л/с. | 300 |
| 1.3. | Колесная формула |  | 6*4 |
| 1.4. | Грузоподъемность шасси автомобиля, не менее | тн | 15 |
| 1.5 | Шины, не менее |  | 11,00R22,5 |
| 1.6 | Рулевое управление |  | С гидроусилителем |
| 1.7 | Трансмиссия |  | Механическая Сцепление – сухое однодисковое ZF SACHS bkb DONMEZ bkb Changchun Yidong Clutch MFZ-400 Коробка передач –ZF9 (вперёд-9: назад-1). Передаточное число -5,94 Раздаточная коробка – механическая, с блокировкой межосевого дифференциала с числом передач -2 Главная передача – двойная, с блокируемым межколёсным дифференциалом (для мод.65115-А5) |
| 1.8 | Тормозная система |  | Пневматическая |
| 1.9 | Подвеска |  | Передняя – зависимая, на двух полуэллиптических или параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя- зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах |
| 1.10 | Система питания |  | Непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой. ТНВД BOSCH или аналог |
| 1.11 | Система выпуска и нейтрализации отработавших газов |  | Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов |
| 1.12 | Кабина |  | Кабина однорядная Количество мест , не менее– 3. Резиновые коврики в кабину для водителя и пассажиров. Чехлы на сиденья водителя и пассажиров. Цвет кабины – белый. |
| 1.13 | Кузов |  | Ковшового типа, задняя разгрузка Объём платформы, не менее – 10 куб.м Цвет кузова серый. |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | шт | 1 |
| 2.2 | Обогрев платформы | шт | 1 |
| 2.3 | Запасное колесо | шт | 1 |
| 2.4 | Огнетушитель ОП-2(3) | шт | 1 |
| 2.5 | Знак аварийной остановки | шт | 1 |
| 2.6 | Аптечка | шт | 1 |
| 2.7 | Домкрат 20т, не менее | шт | 1 |
| 2.8 | Cцепное устройство – шкворень-петля | шт | 1 |
| 2.9 | Тент на кузов | шт | 1 |
| 2.10 | Противооткатные башмаки | шт | 2 |
|  | Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Гарантия завода-изготовителя на автомобиль, не менее | лет/км | 2/100 000 |
| 3.2. | Базис поставки |  | г. Петрозаводск |

| ФИО Ответственного: | Ангелов В.Н. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник автотранспортного цеха |
| Телефон / Факс: | (88142) 525423 |
| Электронный адрес: | v.angelov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Заместитель директора по общим вопросам АО,,ПКС-Водоканал'' | Кнауб И.И. |
| Подпись: |  |
| Технический директор АО,,ПКС-Водоканал'' | Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |