| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Инструмент бензиновый ОКПД 2: 25.73 Инструмент. Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |
| --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Бензорезчик с тележкой для резки грунта (асфальт, бетон) | 1; ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. 1.1; Тип (конструкция); абразивно-отрезное устройство TS 800 (резчик швов) с тележкой FW-20 и баком для воды TS-400-800. 1.2; Двигатель. 1.2.1; Тип; Одноцилиндровый двухтактный. 1.2.2; Рабочий объем; см3; 98.5. 1.2.3; Внутренний диаметр цилиндра; мм; 56. 1.2.4; Ход поршня; мм; 40. 1.2.5; Мощность согласно ISO 7293; кВт (л.с.); 5.0 (6.8). 1.2.6; Число оборотов двигателя на холостом ходу; об/мин; 2200. 1.2.7; Макс. число оборотов шпинделя согласно ISO 19432; об/мин; 4290. 1.3; Система зажигания. 1.3.1; Магнето с электронным управлением; да. 1.3.2; Свеча зажигания (с защитой от помех); Bosch WSR 6 F, NGK BPMR 7 A. 1.3.3; Зазор между электродами; мм; 0.5. 1.4; Топливная система. 1.4.1; Работающий независимо от положения мембранный карбюратор со встроенным топливным насосом; кВт; да. 1.4.2; Объем топливного бака; л; 1.2. 1.5; Воздушный фильтр. 1.5.1; Главный фильтр (бумажный фильтр) и флокированный дополнительный фильтр из металлической ткани; да. 1.6; Вес. 1.6.1; Не заправленный, без отрезного круга, с подсоединением для подачи воды; кг; 13. 1.7; Отрезные круги. 1.7.1; Предусмотренное максимально допустимое рабочее число оборотов отрезного круга не должно превышать или быть равным максимальному числу оборотов шпинделя используемого абразивно-отрезного устройства; да. 1.7.2; Наружный диаметр; мм; 400. 1.7.3; Диаметр отверстия / диаметр шпинделя; мм; 20. 1.7.4; Момент затяжки; Нм; 30. 1.7.5; Отрезные круги на основе синтетических смол. 1.7.5.1; Минимальный наружный диаметр упорной шайбы; мм; 103. 1.7.5.2; Максимальная глубина резки; мм; 145. 1.7.6; Отрезные круги с алмазным напылением. 1.7.6.1; Минимальный наружный диаметр упорной шайбы; мм; 103. 1.7.6.2; Максимальная глубина резки; мм; 145. 1.8; Величина уровня звука и вибраций. 1.8.1; При установлении величины уровня звука и вибраций данные режима работы на холостом ходу и при полной нагрузке учитываются в соотношении 1:6; да. 1.8.2; Уровень давления звука Lpeq согласно EN ISO 11201; дБ(А); 100. 1.8.3; Уровень мощности звука Lweq согласно ISO 3744; дБ(А); 113. 1.8.4; Колебательное ускорение ahv,eq согласно ISO 19432. 1.8.4.1; Левая рукоятка; м/с2; 6.5. 1.8.4.2; Правая рукоятка; м/с2; 3.9. 1.8.5; Для уровня звукового давления и уровня звуковой мощности величина К составляет согласно RL 2006/42/EG; дБ(А); 2.5. 1.8.6; Для уровня колебательного ускорения величина К составляет согласно RL 2006/42/EG; м/с2; 2.0. 2; КОМПЛЕКТАЦИЯ. 2.1; Абразивно-отрезное устройство TS 800 (резчик швов) в сборе; шт; 1. 2.2; Набор инструментов; набор; 1. 2.3; Тележка направляющая FW-20; шт; 1. 2.4; Монтируемый комплект для направляющей тележки FW 20; комплект; 1. 2.5; Монтируемый комплект – Узел подсоединения воды; комплект; 1. 2.6; Монтируемый комплект – Емкость для напорной воды (Гидроемкость TS-400-800 к тележке FW-20 – 13-ти литровый бак для воды с разъемной муфтой); комплект; 1. 2.7; Указатель направления реза для тележки FW-20; шт; 1. 2.8; Набор колес; набор; 1. 2.9; Технический паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке. 2.10; Гарантия (не менее); месяц; 12. | шт | 1 |
| 2 | Бензопила | Мощность: 1300 Вт Рабочий объем: 30.1 см3 Длина шины: 14 '' Количество звеньев цепи: 50 шт. Толщина цепи: 1.1 мм Бак для масла: 0.15 л Система гашения вибрации: да Вес брутто: 5.5 кг Мощность: 1.8 л.с. Обороты: 14000 об/мин Длина шины: 350 мм Шаг цепи: 3/8'' Бак: 0.25 л Уровень шума: 99 дБ Вес: 3.9 кг | шт | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А