| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Датчики, индикаторы ОКПД 2: 26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Модем 4G USB | Поддерживаемые стандарты и частоты | 2G - GSM / GPRS / EDGE - 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц 3G - UMTS / DC-HSPA+ / WCDMA - 900 / 2100 МГц 4G - LTE 800/1800/2600 |  | шт | 10.00 |
|  |  | Скорость приёма данных модемом | до 150 Мбит/с |  |  |  |
|  |  | Скорость передачи данных | до 50 Мбит/с |  |  |  |
|  |  | Поддержка карт памяти | MicroSD до 32 ГБ |  |  |  |
|  |  | Антенный разъем | MIMO (два) |  |  |  |
|  |  | Поддерживаемые операционные системы | Windows XP / Vista / 7 / 8, Mac OS X 10.5 - 10.8, Linux |  |  |  |
|  |  | Размеры | 88 х 28 х 11,5 мм |  |  |  |
|  |  | Вес | 50 грамм |  |  |  |
|  |  | Совместимость с маршрутизатором | Маршрутизатор из текущей заявки на закупку |  |  |  |
| 2 | Указатель напряжения ПИН-90 М 50-1000 В | Соответствие |  | ГОСТ 12.2.007.0 | шт | 10.00 |
|  |  | Напряжение, кВ |  | 1 |  |  |
|  |  | Напряжение индикации лампы, В |  | 50 |  |  |
|  |  | Ток протекающий через индикатор, не более, мА |  | 10 |  |  |
|  | Указатель напряжения УВН-80-2М-ТФ | Соответствие |  | ГОСТ 12.2.007.0 | шт | 5.00 |
|  |  | Напряжение, кВ |  | 10 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 6-10 |  |  |
|  |  | Порог зажигания по схеме”согласно” при 6 кВ, не менее, кВ |  | 7,6 |  |  |
|  |  | Порог зажигания по схеме”согласно” при 10кВ, не менее, кВ |  | 12,7 |  |  |
|  |  | Порог зажигания по схеме”встречно” при 6 кВ, не менее, кВ |  | 1,5 |  |  |
|  |  | Порог зажигания по схеме”встречно” при 10кВ, не менее, кВ |  | 2,5 |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16