Техническое  описание

Полное наименование объекта закупки: Плиты дорожные

ОКПД 2: 23.61.12.159 Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плита дорожная 1П30.18-30 | Функциональные параметры |  |  |  | шт | 1079 |
|  |  | Размеры плиты |  | 3000х1750х170 |  |  |  |
|  |  | Назначение |  | Для постоянных дорог |  |  |  |
|  |  | Материал |  | Тяжелый бетон, плотность 2500 кг/м3 |  |  |  |
|  |  | Марка бетона |  | F200, W4 |  |  |  |
|  |  | Армирование ненапряженной арматурой, сваренной в сетки, сталь класс |  | A-I, Aт-ШС, А-III |  |  |  |
|  |  | Монтажные петли |  | По торцевым граням |  |  |  |
|  |  | Расчетная температура |  | До -40°С |  |  |  |
|  |  | Антикоррозийная обработка |  | + |  |  |  |
|  |  | Отклонение геометрических параметров от проектных не более, чем: |  | ±10 мм ±4 мм 10 мм |  |  |  |
|  |  |  | по длине по ширине по прямольнейности |  |  |  |  |
|  |  | Рифление поверхности |  | Четкий ромбический рисунок без околов, глубиной не менее 1,0 мм |  |  |  |
|  |  | Маркировка |  | На боковой и торцевой грани каждой плиты |  |  |  |
|  |  | Комплектация |  |  |  |  |  |
|  |  | Плита |  |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Монтажная петля |  |  | 4 шт |  |  |

Товар должен новым, не бывшим в употреблении. Каждую партию дорожных плит должен сопровождать технический паспорт с указанием марки бетона по прочности и его средняя плотность, отпускную прочность бетона и фактическую отпускную плотность бетона, марку бетона по морозостойкости и водонепроницаемости, водопоглощение бетона, дата изготовления плит.

Трещин должно быть не более 5 на 1,5 м2 поверхности, не должна быть обнажена арматура.

Раковины и наплывы бетона на рабочей стороне не должны быть больше 15 мм. Размеры раковин, местных наплывов и околов бетона поверхности плиты не должны превышать 10 мм на рабочей поверхности, 20 мм на нерабочей.

В стоимость входят: доставка товара

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, Выгойнаволок, КОС