| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Масла, смазки ОКПД 2: 19.20.29.190 Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  |  | Кол-во |
| 1 | Масло гидравлическое минеральное, 1 л Классификация по ISO/DIN - HM/HLP Индекс вязкости 97 | Показатели | Метод проверки | Значение/ Единицы измерения | 690 л |
|  |  | Классификация по ISO/DIN |  | HM/HLP |  |
|  |  | Плотность при 20 °С | ГОСТ 3900 / ASTM D4052 | 875,2 кг/м3 |  |
|  |  | Вязкость кинематическая при 40 °С | ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708 / ASTM D445 | 46,12 мм2/с |  |
|  |  | Вязкость кинематическая при 100 °С | ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708 / ASTM D445 | 6,69 мм2/с |  |
|  |  | Индекс вязкости | ГОСТ 25371 / ASTM D2270 | 97 |  |
|  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333 / ASTM D92 | 239°С |  |
|  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287 (метод Б) | -37°С |  |
|  |  | Склонность к пенообразованию/ стабильность пены: |  |  |  |
|  |  | при 24°С | ASTM D892 | 0/0 мл |  |
|  |  | при 94°С | ASTM D892 | 10/0 мл |  |
|  |  | при 24°С после испытания при 94°С | ASTM D892 | 0/0 мл |  |
|  |  | Класс чистоты | ГОСТ 17216 | 9 |  |
|  |  | Код чистоты | ISO 4406 | -/13/11 |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16